Flugplanausfüllhilfe für einen Flugplan.

Ausfüllhilfen begibt es viele, doch die meisten sind viel zu umfassend beschrieben.

Wir fliegen am Donnerstag, 29.06.2007 mit zwei C 42 D-MESS von Vilshofen(EDMV) nach (Fertöszentmiklos(LHFM) in Ungarn. Wir fliegen zusammen in Formation mit der C 42 D-MFSH. Als Alternativen Landeplatz haben wir uns den Flugplatz Szombathely (LHSY) ausgewählt.

Wir machen den Flug zu unserem Vergnügen also einen Flug der allgemeinen Zivilluftfahrt.

Die C 42 ein UL und deshalb so klein und leicht und macht nur ganz leichte Wirbelschleppen.

Wir wollen Österreich überfliegen und dort nicht landen.

Startzeit in Vilshofen (EDMV) soll sein: 11.00 UTC

Wir erwarten eine Geschwindigkeit über Grund, True Air Speed(TAS) von 130 km/h als ca. 80 Knoten.

Der Flug wird nach Sichtflugregeln VFR durchgeführt. Wir werden die Flughöhe, die uns das VFR-Fliegen erlaubt selbständig einhalten.

Die Route führt entlang von VOR Freistadt und Flugplatz Völtendorf(LOAD) an die Grenze bei Sopron und zum Endflugplatz (Förteczentmiklos(LHFM).

Nach einer Flugzeit von 15 Minuten erwarten wir die Grenze bei Passau zu überqueren und nach einer Flugzeit vom Start ab gerechnet von 2:30 h wollen wir die Grenze bei Sopron überqueren.

Für den gesamten Flug wollen wir 3:00 h maximal aber 4:30 h benötigen.

Das Flugzeug ist mit 2 Personen besetzt:

Ausstattung:		VHF Funkgerät mit der Flieger Notfunkfrequenz 121,5 Mhz

ELT Notsender

keine weiteren Sicherheitsausrüstungen oder Schwimmwesten

In (Förteczentmiklos(LHFM) wollen wir die derzeit erforderlich Grenzkontrolle machen. Dies entfällt nach Beitritt Ungarns zum Schengenraum am 01.01.08.

Beide C 42 sind weiß

Verantwortlicher Pilot Spall, der bis zum Abflug unter 0049/171/5063150 erreichbar ist.

Daten die zum Einfügen erforderlich sind:

Startflugplatz			Vilshofen			13	EDMV

Startzeit			11.00 UTC				1100

Zielflugplatz			Fertöszentmiklos		16	LHFM

Ausweichflugplatz		Szombathely			LHSY

Flugzeit			3 h					3 00

max. Flugzeit		4:30				19	4:30

benutztes Flugzeug		DMESS			7	DMESS

Flugregeln			VFR				6	V

Typ des Fluges		Allgemeine Zivilluftfahrt		G

Beteiligte Flugzeuge	Formationsflug 2 Flugzeuge9	02

18	Formationflight with C42

D-MFSH

Kennung des anderen Flugzeuge			18	Formationflight with C42

D-MFSH				D-MFSH

Personen an Board		2				19	02

Flugzeugtyp			C42					C42

Wirbelschleppen		leichte bis 7000 kg			L

Ausrüstung			Funkgerät			10	V

- hier wird das U angekreuzt, weil das nicht vorhanden ist

tats. Reisegeschwindigkeit	130 km/h			15	K0130

80 Knoten			15	N0080

Flughöhe			nach VFR Regeln			VFR

Route	VOR Freistadt, LOAD	hier empfiehlt sich Flugplätze oder VOR einzutragen

Grenzübertritt	Sopron	VOR Freistadt, LOAD, Boarder Sopron, LHFM

Flugzeit bis zum Grenzübertritt

erwarteter Übertritt Passau	15 min			EET Passau 00:15

erwarteter Übertritt Sopron	2:30 h				EET Sopron 02:30

was ist noch zu wissen:

wir fliegen in Formation mit der C 42 D-MFSH		18	Formationflight with C42

D-MFSH

wir wollen in Förteczentmiklos die erforderliche Grenzkontrolle machen

- Boardercontrol in LHFM

requested

Notfunk	ELT	19	hier wird das U angekreuzt, weil das nicht vorhanden ist

Notausrüstung	keine Notausrüstung		S streicht alles weitere

keine Schwimmwesten		J streicht alles weitere

keine Schlauchboote		D streichen

keine Bemerkung oder		N streichen

sonstige Ausrüstung

Farbe der Flugzeuge	weiß, ohne weiter Markierung	White

Pilot in Command der Formation Spall	C	Spall

Erreichbarkeit bis zum Abflug		0049/171/5063150